## Установка программы

Скопируйте файл “Signur232.exe” на жесткий диск в выбранный вами каталог.

## Работа

### Настройка

Запустите программу “Signur232”.

Выберите пункт меню "Порт". Установите порт компьютера, к которому подключен прибор.

Выберите пункт меню "Прибор". Выберите тип подключенного к компьютеру прибора. Выбранные параметры запоминаются в отдельном файле и используются при последующих запусках программы.

### Получение данных

Для получения архива выберите пункт меню "Прием – Архив". В нижней части окна программы появится ползунок, отображающий ход получения архивов. По завершении приема появится окно с архивом перерывов учета, часовыми и суточными значениями.

Полученные данные можно просмотреть в виде графика, выбрав пункт меню "Вид – Архив-график". Для возврата в табличное представление выберите "Вид – Архив-текст".

Для сохранения полученных данных выберите пункт меню "Файл-данные – Сохранить как..." Введите в открывшемся окне имя файла. Для возможности передачи данных в другие программы (MS Excel, например) сохраните данные, выбрав пункт меню "Файл-текст – Сохранить как..." В открывшемся окне введите имя файла.

При закрытии окна с архивами без их сохранения повторный прием данных возможен только после выбора пункта меню "Файл-данные – закрыть" или "Файл-текст – закрыть".

Для получения текущих значений выберите пункт меню "Прием – Текущие". В основной части окна будут выводится текущие значения скорости (уровня) и расхода. В нижней части окна появится ползунок, отображающий текущее значение скорости (уровня) относительно максимального. Для завершения приема текущих значений выберите пункт меню "Прием – Закончить".

## Работа по телефонной линии

Для получения архивов от удаленного прибора по телефону к прибру должен быть подключен GSM-модем производства фирмы "Сигнур". Подключение к прибору любых других модемов не обеспечивает связь с прибором.

### Настройка программы для работы с модемом

Выберите пункт меню "Порт". Установите номер порта компьютера, к которому подключен модем.

Выберите пункт меню "Модем – Параметры линии". В открывшемся окне установите необходимые параметры. При выборе "Выход в город через цифру..." перед номером набирается выбранная цифра, затем без ожидания гудка основной номер. При выборе "Междугородняя связь – Да" набирается цифра "8" затем, после паузы, код города и основной номер. Пункт "Вызов" переключает способ набора номера с импульсного на тональный. Выбранные параметры запоминаются и используются при последующих запусках программы.

Все необходимые настройки модема выполняются программой. В случае использования особых модемов для изменения их настроек выберите пункт меню "Модем – Настройка модема". В верхнем окне открывшейся формы вводите AT-команду без заключительных символов CR и LF, например АТ. Для отправки введенной команды щелкните мышкой по кнопке под окном "командная строка". В окне "ответ модема" появится ответ, для данного примера 0.

### Получение данных при помощи модема

Перед первым получением данных по телефонной линии установите параметры связи, как указано в пункте "Настройка программы для работы с модемом". Для получения данных по телефонной линии запустите программу "Signur232", щелкните мышкой по кнопке с изображением телефона в левом нижнем углу основной формы программы. Кнопка примет вид нажатой.

Для получения архива выберите пункт меню "Прием – Архив". Подключенный к компьютеру модем набирает номер, в нижней части окна программы выводится сообщение "Ожидание соединения". После появления несущей появляется сообщение "Ожидание готовности адаптера удаленного модема". При получении ответа адаптера посылается запрос прибору и выводится сообщение "Прием кода идентификатора прибора". По получении кода идентификатора прибора посылается запрос на прием архивов или текущих значений, в нижней части экрана выводится сообщение "Прием данных от удаленного модема" и ползунок, отображающий ход получения архивов. По окончании приема данных связь разрывается.

Для получения текущих значений выберите пункт меню "Прием – Текущие". Подключенный к компьютеру модем набирает номер, в нижней части окна программы выводится сообщение "Ожидание соединения". После появления несущей в основной части окна выводятся текущие значения скорости (уровня) и расхода. В нижней части окна выводится ползунок, отображающий текущее значение скорости (уровня) относительно максимального. Для завершения приема текущих значений выберите пункт меню "Прием – Закончить".